会议中心三层隔音板工程

一、施工目的：隔断三层空调主机等设备噪音，提升礼堂会议环境

二、施工面积:400平方米。

三、材料要求：隔音岩棉5cm厚、专用粘接剂、专用保温钉、网格布、腻子粉等。

四、工艺要求

1、使用专用粘接剂粘贴岩棉板，要求板与板之间间隙小于2mm。

2、全面挂网后，第一遍批灰找平。

3、打专用保温钉固定岩棉板，要求每平方米不少于4颗保温钉。

4、第二遍批灰找平。

5、清理施工产生的垃圾。

会议中心屋面太阳能板固定维修

一、目的：重新固定调整损坏脱落的太阳能板，使其牢固、美观

二、数量：53块太阳能板重新固定

三、材料：30个混凝土底座（直径300mm、高300mm），C型钢（6米定尺）11根，铝合金中压块50个，边压块25个。

四、工艺要求

1、拆除损坏、变型的太阳能板及支架；

2、重新做混凝土底座，焊接、整形太阳能支架；

3、安装太能板，用压块固定牢；

4、清理屋面施工产生的垃圾。